Дисплей приборной панели автомобиля

Блок временных расчетов

(TCB)

Блок управления двигателем

(ECB)

Блок кнопок рулевого колеса

(WKB)

Блок опроса датчиков

(SIB)

Блок расчета параметров индикации

(IPC)

Дисплей

(IB)

Схема общения с блоками системы

- Индикация на дисплее, описанная нижеприведенными требованиями с префиксом IB (см. раздел 3), является объектом тестирования.

- Блок расчета параметров индикации (на схеме серого цвета) является управляемым (параметры, исходящие из этого блока, нельзя устанавливать напрямую – только через параметры управляющих блоков). Данный блок также является объектом тестирования, и его логика описана требованиями с префиксом IPC (см. раздел 3).

- Блоки, представленные на схеме зеленым цветом, являются управляющими (параметры этих блоков можно устанавливать напрямую). Данные блоки не являются объектами тестирования.

- Параметры системы

| Идентификатор | Название | Диапазон | Дискретность | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v_tek | Текущая скорость (м/с) | [0; 60.0] | 0.01 | SIB |
| t_NZspeed | Время движения (с) | [1; 4294967295] | 1 | TCB |
| mileage | Пробег (м) | [0; 4294967295] | 1 | TCB |
| v_tek_ind | Текущая скорость (км/ч) | [0; 216.0] | 0.001 | IPC |
| page | Текущая страница | [1;3] | 1 | IPC |
| ch_e_flag | Предупреждение | [false; true] | - | IPC |
| fuel | Остаток топлива (мл) | [0; 80000] | 1 | IPC |
| max_v | Объем топливного бака (мл) | 60000 | - | - |
| milage_km | Пробег (км) | [0;1000000) | 0.1 | IPC |
| v_sred | Средняя скорость (км/ч) | [0; 216.0] | 0.1 | IPC |
| flush | Признак мерцания | [false; true] | - | IPC |
| test_rjm | Тестовый режим | [false; true] | - | IPC |
| btn_clck | Признак нажатия кнопки | [false; true] | - | WKB |
| err_1 | Ошибка двигателя 1 | [false; true] | - | ECB |
| err_2 | Ошибка двигателя 2 | [false; true] | - | ECB |
| test_rej | Тестовый режим | [false; true] | - | ECB |
| fuel_ost | Остаток топлива (мл) | [0; 80000] | 1 | SIB |

- Требования

| IB.1 | Пагинация индикации дисплея |
| --- | --- |
|  | Индикация на дисплее должна отображаться в трех взаимоисключающих вариантах в зависимости от параметра page: - При page == 1 должна индицироваться страница «Спидометр» (IB.2); - При page == 2 должна индицироваться страница «Пробег» (IB.6); - При page == 3 должна индицироваться страница «Информационные сообщения» (IB.9). Примечание: Формирование параметра page описано в требовании IPC.1. |

| IB.2 | Элементы страницы «Спидометр» |
| --- | --- |
|  | Если текущая страница – «Спидометр», то на странице должны индицироваться следующие элементы: - «Текущая скорость» - в соответствии с требованием IB.3 - «Check Engine» - в соответствии с требованием IB.4 - «Остаток топлива» - в соответствии с требованием IB.5 Иначе Все. 3 1 2 ------------------------- 56,4 км/ч -------------------------∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ Примечание: Текущая страница определяется требованием IB.1. |

| IB.3 | Индикация текущей скорости |
| --- | --- |
|  | Текущая скорость представляет собой счетчик, значение которого зависит от параметра v_tek_ind. Если v_tek_ind <= 0, то счетчик имеет вид «0»; Иначе Eсли v_tek_ind < 10, то счетчик имеет формат «Х,ХХ»; Иначе Если v_tek_ind < 180, то счетчик имеет формат «ХХХ,Х» (ведущие нули не отображаются); Иначе счетчик имеет вид «180»; Все. Все. Все. Дробная часть скорости, не попадающая на индикацию, должна быть получена математическим округлением. Справа от счетчика всегда должен индицироваться статический транспарант «км/ч». Примечание: Формирование параметра v_tek_ind описано в требовании IPC.2. |

| IB.4 | Индикация символа «Check Engine» |
| --- | --- |
|  | Если ch_e_flag == true, то вверху страницы «Спидометр» должен индицироваться символ «Check Engine»: Иначе Символ «Check Engine» не индицируется. Все. Примечание: Формирование параметра ch_e_flag описано в требовании IPC.3. |

| IB.5 | Индикация символа «Остаток топлива» |
| --- | --- |
|  | Символ «Остаток топлива» представляет собой 10 квадратов, расположенных горизонтальным рядом внизу страницы «Спидометр»: ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ Если порядковый номер квадрата N > МАТОКР(10 * fuel / max_v), то цвет квадрата с порядковым номером N черный Иначе цвет квадрата с порядковым номером N белый Все. Примечание: Отсчет порядковых номеров N производится слева направо от 1 до 10; МАТОКР(Х) означает математическое округление параметра Х до целых; Формирование параметра fuel описано в требовании IPC.4; max_v является константой, значение которой описано в разделе 2 «Параметры системы». |

| IB.6 | Элементы страницы «Пробег» |
| --- | --- |
|  | Если текущая страница – «Пробег», то на странице должны индицироваться следующие элементы: - «Средняя скорость» - в соответствии с требованием IB.7 - «Пробег в километрах» - в соответствии с требованием IB.8 Иначе Все. 2 1 ------------------------- 29,4 км/ч ------------------------- 027685,4 км ------------------------- Примечание: Текущая страница определяется требованием IB.1. |

| IB.7 | Индикация средней скорости |
| --- | --- |
|  | Текущая скорость представляет собой счетчик, значение которого зависит от параметра v_sred. Если v_sred <= 0, то счетчик имеет вид «0»; Иначе Eсли v_sred < 10, то счетчик имеет формат «Х,ХХ» Иначе Если v_sred < 180, то счетчик имеет формат «ХХХ,Х» (ведущие нули не отображаются); Иначе счетчик имеет вид «180»; Все. Все. Все. Дробная часть скорости, не попадающая на индикацию, должна быть получена математическим округлением. Справа от счетчика всегда должен индицироваться статический транспарант «км/ч». Примечание: Формирование параметра v_sred описано в требовании IPC.5. |

| IB.8 | Индикация пробега в километрах |
| --- | --- |
|  | Счетчик пробега в километрах представляет собой семиразрядный счетчик вида «ХХХХХХ,Х» (ведущие нули индицируются), отображающий значение параметра milage_km. Справа от счетчика всегда должен индицироваться статический транспарант «км». Примечание: Формирование параметра milage_km описано в требовании IPC.4. |

| IB.9 | Элементы страницы «Информационные сообщения» |
| --- | --- |
|  | Если текущая страница – «Информационные сообщения», то на странице должна индицироваться информация в соответствии с требованием IB.10. Иначе Все. ------------------------- Обратитесь в сервисный центр ------------------------- Т Примечание: Текущая страница определяется требованием IB.1. |

| IB.10 | Индикация информационных сообщений |
| --- | --- |
|  | Если ch_e_flag == true, то на странице «Информационные сообщения» должен индицироваться текстовый транспарант «Обратитесь в сервисный центр» Иначе на странице «Информационные сообщения» должен индицироваться текстовый транспарант «ОК» Все. Если flush == false, то Текст транспаранта индицируется белым цветом Иначе Текст транспаранта циклически меняет цвет с белого на черный с частотой 2 Гц. Все. Если test_rjm == true, то Внизу страницы должен индицироваться символ «Т» Иначе Внизу страницы символ «Т» не индицируется Все. Примечание: Формирование параметра ch_e_flag описано в требовании IPC.3; Формирование параметров flush и test_rjm описано в требовании IPC.4. |

| IPC.1 | Определение текущей страницы |
| --- | --- |
|  | При старте системы page := 1 Если произошло нажатие кнопки «Next page» блока кнопок рулевого колеса, то page := page + 1 Если page > 3, то page := 1 Иначе Все. Иначе Все. Примечание: Параметр page используется в требовании IB.1. |

| IPC.2 | Определение текущей скорости |
| --- | --- |
|  | Текущая скорость в километрах в час определяется по формуле: v_tek_ind := v_tek * 3.6 Примечание: Параметр v_tek_ind используется в требовании IB.3. |

| IPC.3 | Определение наличия ошибки в работе двигателя |
| --- | --- |
|  | Состояние флага наличия ошибки в работе двигателя определяется по следующей логике логике: ch_e_flag := (err_1 OR err_2) AND NOT test_rej Примечание: Параметр ch_e_flag используется в требованиях IB.4, IB.10. |

| IPC.4 | Ретранслируемые параметры |
| --- | --- |
|  | IPC должен ретранслировать на выход параметры, полученные на входе в соответствии с нижеприведенной таблицей: Вход IPC; Выход IPC. fuel_ost; fuel. МАТОКР((mileage / 1000), 0.1); milage_km. err_1 AND err_2; flush. test_rej; test_rjm. Примечание: МАТОКР(Х, 0.1) означает математическое округление параметра Х до десятых; Параметр fuel используется в требовании IB.5; Параметр milage_km используется в требовании IB.8; Параметр flush используется в требовании IB.10; Параметр test_rjm используется в требовании IB.10. |

| IPC.5 | Определение средней скорости |
| --- | --- |
|  | Средняя скорость в километрах в час определяется следующим образом: v_sred := mileage / t_NZspeed * 3.6 Примечание: Параметр v_sred используется в требовании IB.7. |